2.5.7 Das Steuersymbol

Abb.2.45 zwei Beispiele zur Anwendung eines Steuersymbols

Allgemeines

Mit dem Steuersymbol kann ein Bit-Muster, z.B. für eine Schrittmotorsteuerung ausgegeben oder ein Relais geschaltet werden. Das Steuer-Symbol selbst wird durch ein Kästchen dargestellt, in dem sich ein Schalt-Hebel befindet.

Abb.2.46 Eigenschaften des Steuerwertes

In Abb. 2.45 sieht man zwei Beispiele für Steuer-Symbole:

Im ersten Fall wird eine Anzahl Schritte für eine Schrittmotor-Steuerung direkt ausgegeben, während im zweiten Fall ein Relais geschalten wird, wenn die t>10 ist.

Wirkungspfeile 

Ein Steuer-Symbol besitzt natürlich keine Ausgangspfeile und kann höchstens einen Eingangspfeil besitzen. Wenn Sie einen auszugebenden Wert erst aus mehreren Werten berechnen müssen, sollten Sie noch eine Funktionsgröße vorschalten.

Eigenschafts-Dialog 

Auf der ersten Seite des Eigenschafts-Dialogs (Abb. 2.46) wählen Sie nach Eingabe von Name, etc. zwischen Ausgabe eines Bitmusters und Schalten eines Relais aus. Als Bitmuster wird der eingehende Wert ausgegeben. Wenn Sie ein Relais verwenden, müssen Sie auch die Schaltbedingung eingeben. Die Beschriftung des Steuer-Symbols wird wie bei der Konstante festgelegt.