## 4.1 Low Cost- Messmöglichkeiten

## 4.1.1 Messen mit der Maus

Hilfreiche Informationen zum Messen mit der Maus finden Sie auf der PAKMA- Webseite www.pakma.de 
Dort ist auch eine Anleitung zum Umbau einer Computermaus zu finden. Anwender, die über keinen Internetzugang verfügen, können auf folgende Abschnitte des Webinhalts Offline zugreifen : 

Umbauanleitung für die PC-Maus
Die PC-Maus als Low-Cost- Bewegungssensor

## Grundlagen

Hinweis : Zu diesem Thema lesen Sie auch den Artikel von W. Reusch, O. Gößwein, Ch. Kahmann, D. Heuer: Mechanikversuche mit der PC-Maus - Ein präziser Low-Cost-Bewegungssensor. In : Praxis der Naturwissenschaften, Heft 6, S. 5-8, Jg. 2000

Abb.4.1 schematische Darstellung der Maus

Da jede Computermaus eine zweidimensionale Bewegung erfasst, eignet sie sich grundsätzlich als Messwerkzeug zur Untersuchung solcher Bewegungen. Der schematische Aufbau (s. Abb. 4.1) macht die Grundlagen der zwei-dimensionalen Messwerterfassung deutlich.

Mit Hilfe zweier Lichtschranken werden durch die Bewegungen der zwei Lochräder elektrische Impulse erzeugt, die von Windows dazu verwendet werden, den Mauszeiger auf dem Bildschirm entsprechend der Mausbewegung zu bewegen. PAKMA ist in der Lage, diese Informationen, die der Windows Maustreiber erfasst, zu verarbeiten und als gemessene Größen im Ausgaben-Fenster darzustellen.
Alternativ kann die Maus auch direkt über die serielle Schnittstelle des PC abgefragt werden, ohne dabei auf den Windows Maustreiber zuzugreifen. 
Im folgenden sind wesentlichen die Vorteile und Einschränkungen der beiden Methoden aufgezeigt .

| Windowstreiber | serielle Schnittstelle |
| --- | --- |
| Vorteil | Vorteil |
|  Mit dem Maustreiber können auf einfache Weise mit einem Low-Cost-Gerät die x- bzw. y- Komponenten der Mausgeschwindigkeit gemessen werden. Dies kann z.B. zum Erfassen von Bewegungsabläufen eines Fahrbahnwagens verwendet werden. Dazu muss die Maus leicht umgebaut werden ( siehe Umbauanleitung) |  wie bei der Messung per Maustreiber können auf einfache Weise Bewegungsabläufe erfasst werden  die Messzeit muss nur ein Vielfaches von 25ms betragen. Daher ist eine feinere Messung als bei der Messung über den Windowsmaustreiber möglich.  die Windowsmaus kann während der Messung zur Steuerung des Programmablaufs verwendet werden |
| Einschränkungen | Einschränkungen |
|  die Messzeit muss ein Vielfaches von 50ms betragen. Das ist das kleinste Zeitintervall, in dem die Mausgeschwindigkeitskomponenten über den Windowstreiber erfasst werden |  die Maus darf erst nach dem Einschalten des Computers an den COM- Port angeschlossen werden |
|  die höchste mit der Maus messbare Geschwindkeit Maus ist abhängig von der Winkelgeschwindigkeit, mit der sich die Achse dreht, auf die die zu messende Bewegung übertragen wird. Der Computer übermittelt eine zur Geschwindkeit proportionale Impulszahl mit Werten zwischen -127 und 127. Treten in dem Messzeitintervall mehr als 127 Impulse auf, werden diese nicht mitgezählt. Ab einer Grenzgeschwindkeit haben daher Geschwindigkeitserhöhungen keinen Effekt mehr und es wird je nach Bewegungsrichtung konstant der Wert -127 bzw. 127 übermittelt. Will man größere Geschwindigkeiten z.B. eines Fahrbahnwagens messen, so muss man den Durchmesser der Drehachse vergrößern, auf der das Lichtschrankenrad der Maus sitzt.  bei Windows XP wird wegen zusätzlicher interner Umrechnungen eine geringere Messgenauigkeit erreicht |  wie bei der Messung per Maustreiber ist die maximal erfassbare Geschwindigkeit der Maus begrenzt |

## Systemeinstellungen und Hardware

Abb.4.2 Zeigergeschwindigkeit einstellen

Grundsätzlich eignen sich sowohl PS/2- als auch serielle Mäuse zum Mausmessen über den Windowstreiber. 
Für die für die Messung verwendete Maus muss zusätzlich die Zeigergeschwindigkeit der Maus über die Systemeinstellung des Betriebssystems auf den kleinst möglichen Wert eingestellt werden. Wie diese Einstellung vorzunehmen ist lesen Sie bitte in dem Handbuch des Rechners nach. Zudem muss "Zeigerbeschleunigung verbessern" ausgeschaltet werden.

Abb.4.3 Umschalter zum Wechsel der aktiven Maus

Bei Windows- XP erfolgt diese Einstellung zum Beispiel über den Menüpunkt 
Start -> Systemsteuerung -> Drucker und andere Hardware -> Maus -> Zeigeroptionen. 
Dort lässt sich dann die Zeigergeschwindigkeit durch einen Schieber von "langsam" bis "schnell" variieren.
Stellen Sie den Schieber nach links für die langsamste Mauszeigergeschwindigkeit.

Da bei der Untersuchung 1-dimensionaler Bewegungen die ins Experiment eingebaute Maus nicht mehr zum Bedienen des Computers zur Verfügung steht, verwendet man idealer Weise einen Computer mit einer PS/2-Maus zum Bedienen und einer zusätzlichen seriellen Maus zum Messen. 
Einziger Nachteil dieser Konfiguration ist, die Bedienmaus (Touchpad) darf während der Messung nicht benutzt werden. Sonst würde die zusätzliche Bewegung mit erfasst und aufaddiert werden. 
Steht keine PS/2-Maus zur Verfügung, so ermöglicht der Umschalter in Abb. 4.3 die wechselweise Aktivierung zweier serieller Mäuse zum Bedienen bzw. Messen. In diesem Fall muss die Umschaltung auf die jeweils „richtige“ Maus rechtzeitig von Hand erfolgen.

## Messbefehle im PAKMA- Kernprogramm

Schritt : Wahl des Messtyps

Abb.4.4 Mausmessung über Windowstreiber

Zunächst muss im Kernprogramm der Messtyp festgelegt werden. Der Messtyp gibt an, über welche Hardware die Messwerte von PAKMA abgefragt werden sollen. Er bleibt solange gültig, bis ein neuer Messtyp im Kernprogramm gewählt wird.

Messtyp für Windowsmaus :

Der spezielle Messtyp der angibt, das es sich bei dem vorgenommenen Messtyp um eine Messung mit der Windowsmaus handelt, lautet:

mauszählen

Messtyp für serielle Maus :

Um eine Messung mit der Maus als seriellem Messgerät durchzuführen, muss man den Messtyp zusammen mit der Nummer des COM- Ports mit angeben, an dem die Messmaus angeschlossen wurde. Der Zugehörige Messbefehl zur Wahl des Messtyps "Messen mit serieller Maus" lautet :

maus_seriell(port)

2.Schritt : Messwerte erfassen

Will man nun die Veränderung der x- und y- Komponente der Windowsmaus im Zeitintervall dt abfragen, so entspricht dies einer Messung über 2 parallele Kanäle, wobei Kanal 1 die vertikale und Kanal 2 die horizontale Komponente der Änderung der Position der Maus auf dem Bildschirm angibt.

Mit dem Befehl zum messen parallel

mes_p(2);

wird die Veränderung der Position des Mauszeigers während der Schleifenzeit dt über die 2 Kanäle einer Parallelmessung ermittelt

Die Werte des jeweiligen Kanals können mit dem Befehl mess-wert parallel mes_wp(Kanal) den Variablen des Kernprogramms zugewiesen werden :

dx:=mes_wp(1);

dy:=mes_wp(2);

Falls Sie nur an der Änderung der horizontalen Komponente der Maus interessiert sind können Sie auch einfach den Befehl mes_p(2) durch den Befehl mes ersetzen. Die Übergabe des Messwerts an eine Variable erfolgt dann mit Hilfe des Befehls mess-wert mes_w.

mauszaehlentestxy.prj Messung mit mes_p (Parallelmessung auf 2 Kanälen)

mauszaehlentestx.prj Messung mit mes (einzelner Messwert)

## Messen über ein VisEdit - Wirkungsgefüge

Der Sinn einer Messung über ein VisEdit- Wirkungsgefüge besteht darin, wichtige Schritte der Messdatenerfassung und - aufbereitung grafisch in ihrer Abfolge und ihren Abhängigkeiten darzustellen. Vorteile Bei der Messung über ein VisEdit - Wirkungsgefüges sind weder Kenntnisse der Messbefehle noch Kenntnisse der Struktur des Messprogramms nötig, da das Kernprogramm von VisEdit automatisch erstellt wird. VisEdit ermöglicht zudem die Aufbereitung von Messdaten, z.B. Ge-schwindigkeit v, Beschleunigung a (siehe Abb.4.5b). und eine leichte Erweiterung eines Modells zum Vergleich Modell - Experiment und umgekehrt. So kann z.B. ein bestehendes Wirkungsgefüge leicht durch Einfügen eines Messsymbols erweitert werden um einen Vergleich zwischen einem Modell und einer Realmessung zu erreichen (mehr dazu in Kapitel 4.2.5, Beispiel 7). Dabei werden die notwenigen Einstellungen über einen einfachen Dialog abgefragt (siehe Abb.4.5a) und man muss über keine Programmierkenntnisse verfügen.

Abb.4.5a VisEdit - Messsymboleigenschaften

Abb.4.5b Wirkungsgefüge des Projekts mauszaehlen.prv

Um in VisEdit eine Messung über den Windows-Maustreiber einzufügen, wählen Sie im Eigenschaftsdialog des Messsymbols unter dem Punkt "Sonstiges" den Typ "Maus" die Ansteuerung "Maustreiber (Windows)" aus, so wie dies in Abb.4.5a zu sehen ist. Anschließend müssen Sie wählen, ob Sie die x- oder y-Achse der Maus auslesen wollen. Um auf beide Mauskomponenten in ihrem VisEdit- Wirkungsgefüge zugreifen zu können müssen Sie für jede Achse ein eigenes Messsymbol verwenden.