## Beispiele

Im folgenden werden 4 Beispiele für das Messen mit der Maus vorgestellt :

- 1. Messung der Bewegung eines Federschwingers mit der Maus

- 2. Versuch zur 1-dimensionalen Bewegung : Fahrbahnversuch schiefe Ebene

- 3. Versuch zur 2-dimensionalen Bewegung : Bewegung mit der Hand

- 4. Versuch zur 2-dimensionalen Bewegung : Fadenpendel

### 1. Messung der Bewegung eines Federschwingers mit der Maus

| Ziel dieses Versuches ist es, die Bewegung eines Federschwingers mit der Maus zu messen. Eine an einer Feder befestigte Masse wird mittels eines umlaufenden Fadens mit einer zu einem Zählrad umgebauten Maus verbunden. |  |
| --- | --- |
| Abb.4.6 Versuchsaufbau | Abb.4.7 Umgebaute Maus mit Umlenkrolle |

Die Struktur eines Kernprogramms zur Simulation einer Bewegung wurde bereits im Abschnitt Erstellen des Projektes Feder-schwingung erläutert.

In diesem Abschnitt werden nun die Befehle erläutert, die für die Messung mit der PC-Maus relevant sind.

Zunächst muss der Messtyp zum Messen mit der Maus gewählt werden. Die entsprechende PAKMA- Anweisung lautet :

Mauszählen

Als nächstes gibt man den Messschritt an :

s_folg('i',dt)

Dabei steht der erste Parameter 'i' für die durchzuführende zeitgesteuert intermittierende Messung, der zweite Parameter dt gibt das Zeitintervall zwischen zwei Messungen in Sekunden an. Weitere Informationen zu diesem und weiteren Messschritten sind im Abschnitt Messschritte zu finden.
Die Aufnahme einer Messung erfolgt mit dem Befehl

Mes

Der Wert der Messung ist mit

mes_w

abrufbar und kann an andere Größen des Kernprogramms wie eine Variable übergeben werden.
Hier wird er zur Berechnung des Wegstückes dx, den der Federschwinger im Zeitschritt dt zurücklegt, verwendet.

Es gilt dx:=mes_w*l_einh

Im folgenden wird ein entsprechendes Kernprogramm aufgelistet.

l_einh:=0.000012;

t:=0;

Mauszählen;

s_folg('i',dt);

mes;dy:=mes_w*l_einh;  // Vorlauf, um v_alt für

v_alt:=dy/dt; // die Berechnung von v zu bestimmen

repeat Hinweis zur zeitlichen Ausgabe von y,v und a :

Zur Zeit t wird die Situation bei t-dt gezeichnet.

Mes;

dy:=Mes_W*l_einh;

y_neu:=y+dx;

v_neu:=dy/dt;

v:=(v_neu+v_alt)/2;

a:=(v_neu-v_alt)/dt;

Ausgabe (t, y, v, a);

t:=t+dt;

y:=y_neu;

v_alt:=v_neu;

until t>5;

mauszaehlen.prj

Anstatt das Kernprogramm selbst zu erstellen können Sie sich natürlich auch viel einfacher mit Hilfe von VisEdit das Kernprogramm automatisch erstellen lassen. Abbildung 4.5b zeigt das dazu entsprechende Wirkungsgefüge hierzu. Das entsprechende PAKMA- VisEdit- Projekt ist in der Datei mauszaehlen.prv gespeichert.

Abb.4.8 Ausgabe des Projekts mauszaehlen.prj

### 2. Versuch zur 1-dimensionalen Bewegung : Fahrbahnversuch schiefe Ebene

Abb.4.9 Fahrbahnwagen - Versuch

Im Gegensatz zu Lehrerdemonstrationsexperimenten kommt besonders bei Schülerversuchen der Low-Cost- Aspekt des Sensors Maus voll zum Tragen. Da Schülerfahrbahnen nicht so reibungsarm wie Luftkissenbahnen sind, verändert die zusätzliche Reibung des Sensors Bewegungsabläufe auch nur unwesentlich.

| Abb.4.10 Umgebaute Maus mit Umlenkrolle | Abb.4.11 Fahrbahnwagen mit Feder |
| --- | --- |

Das folgende Projekt misst die Bewegung eines Wagens auf einer schiefen Ebene. Der Wagen wird am unteren Ende der Fahrbahn an einer Feder reflektiert. Ein typisches Kernprogramm zum Messen, in dem s und v und a ermittelt wird, ist weiter unten aufgelistet.

t:=0;

dt:=0.1; mt:=5; l_einh:=0.0001265;

v_alt:=0;

maus_seriell(1);

s_folg('i', dt);

mes;

repeat

mes;

dx:=-mes_w*l_einh;

x:=x+dx;

v:=dx/dt;

a:=(v-v_alt)/dt;

if x>0.66 then s_fed:=x-0.66 else s_fed:=0;

ausgabe (t, x, v, a, s_fed);

v_alt:=v;

t:=t+dt

until t>mt;

schiefeEbeneMessung.prj

Als Zeitintervall dt sind Vielfache von 0,025 s zu wählen, angemessen sind Werte zwischen 0,05 und 0,2 s.
In obigem Versuchsbeispiel wurde als Zeitintervall dt = 0.1 gewählt.
Das Ergebnis eines Beschleunigungsversuchs an der schiefen Ebene mit anschließender

Abb.4.12 Versuchsergebnis

Rekflektion durch eine Feder zeigt die Abb.4.9

### 3. Versuch zur 2-dimensionalen Bewegung

Mit einer Anordnung wie in Abb. 4.13 können krummlinige Bewegungen, wie z.B. Kurvenfahrten nachvollzogen und analysiert werden. Als „Fahrbahn“ dient ein DIN A3-Blatt mit aufgedrucktem Koordinatensystem und Bahnkurve für Kreisbewegungen. Eine Einschränkung betrifft die "Fahrweise" mit der Maus.

Abb.4.13 Messung krummliniger Handbewegungen

Damit die Zuordnung der Koordinaten zu den Sensorachsen der Maus erhalten bleibt, darf die Ausrichtung der Maus während der "Fahrt" nicht verdreht werden.

Die Bildfolge in Abb. 4.14 zeigt mehrere Phasen einer Kurvenfahrt mit dem Geschwindigkeitsvektor, dem "alten" Geschwindigkeitsvektor und dem Geschwindigkeitsänderungsvektor als Animations-elemente. In Abb. 4.15 sind für eine Kurvenfahrt mit der Maus die Bahnkurve mit Zeitmarken, sowie Geschwindigkeitsvektoren (einzelne Pfeile) und Beschleunigungsvektoren (Doppelpfeile) dargestellt. 
Damit lässt sich der handlungsorientierte Umgang mit der Beschleunigungsdefinition interaktiv umsetzen.

HandMausMessen.prj Versuchen Sie, eine möglichst kreisförmige Bewegung mit der Maus aufzunehmen.

Hinweis : Vergessen Sie nicht, die Mausgeschwindigkeit wie oben beschrieben einzustellen und die Windows Mausbeschleunigung auszuschalten.

| Abb.4.14 Phasen einer Kurvenfahrt | Abb.4.15 Darstellung einer Kurvenfahrt |
| --- | --- |

### 4. Versuch zur 2-dimensionalen Bewegung : Fadenpendel

Für die Mausmessung über den Windowstreiber kommen alle Geräte in Frage, die die Bewegung der Windowsmaus steuern können - also auch Touchscreens und Grafiktabletts. Dies machen wir uns zur Messung einer Fadenpendelbewegung zu Nutze.

Abb.4.16a Fadenpendel mit dem Grafiktablett

Als Material werden ein handelsübliches Grafiktablett, eine Schnur sowie ein Pendelkörper mit Innengewinde benötigt.

Der Grafiktreiber des Tabletts muss so konfiguriert werden, dass die Position des Mauszeigers auf dem Bildschirm der absolute Position des Stiftes auf dem Tablett entspricht.

Normalerweise befindet sich der Grafiktreiber nach der Erstinstallation des Tabletts automatisch in diesem Modus.

Der Stift des Grafiktabletts wird durch das Gewinde mit dem Pendelkörper verschraubt und an einer Schnur so über dem Tablett aufgehängt, das sich die Spitze ca. 1-2 mm über dem Grafiktablett befindet.

Nun folgt der Mauszeiger automatisch der Bewegung des Stiftes über dem Tablett. Dadurch ist es möglich, die Bahn des Pendelkörpers mit PAKMA aufzuzeichnen und anschließend auszuwerten. 
Durch den Befehl Mauszählen wird die Maus als Messgerät ausgewählt. Dabei werden die Impulse PC-Maus im Zeitintervall dt gezählt. Der Befehl s_folg('i’, dt) legt den Messmodus und den Zeitschritt fest.
Im Modus 'i’ wird intermittierend gemessen, d.h. es liegt ein gleiches Zeitintervall dt zwischen den Messungen. Die Messwerte werden sofort vor der neuen Messung im Kernprogramm bearbeitet und die Variablen im Ausgabebefehl ausgabe(...) ausgegeben (Echtzeit). Es wird also intermittierend gemessen und die Bildschirmausgaben entsprechend aktualisiert.

Mit dem Befehl mes_p (2) wird die Messung durchgeführt und der Messwert im Speicher abgelegt. Der Parameter bei mes_p gibt an, wie viele Kanäle bei einer Messung verwendet werden, beim Messen mit Mauszählen sind dies 2, denn die x- und y- Komponente der Mausposition werden in zwei verschiedenen Kanälen ausgegeben : der x – Wert in Kanal 1, der y- Wert in Kanal 2. 
Durch den Befehl mes_wp(n) wird der Messwert des n-ten Kanals der letzten Parallelmessung aus dem Speicher aufgerufen und an eine Variable übergeben. So wird durch dy:= mes_wp(2) der Variablen dy der letzte Messwert für die Verschiebung der y-Position des Mauszeigers übergeben.

Das zugehörige Kernprogramm lautet:

t:=0;

dt:=0.12;// das Zeitintervall dt zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Messungen

mt:=60;

mauszählen; // es erfolgt eine Messung über den Maustreiber

s_folg ('i', dt);

mes_p (2);

dx_alt:=mes_wp (1);

dy_alt:=mes_wp (2);

y:=-300;

repeat

mes_p (2);

dx:=mes_wp (1);

dy:=mes_wp (2);

x_neu:=x+dx;

y_neu:=y+dy;

ax:=dx-dx_alt;

ay:=dy-dy_alt;

ausgabe (t, x, y, dx, dy, ax, ay);

dx_alt:=dx; x:=x_neu;

dy_alt:=dy; y:=y_neu;

t:=t+dt;

until t>mt;

Fadenpendel.prj zeigt die Reproduktion einer solchen Messung

Abb.4.16b Darstellung der Bewegung des Fadenpendels

In Abbildung 4.16a ist das Grafiktablett mit dem Fadenschwinger zu sehen. Abbildung 4.16b zeigt ein typisches Versuchsergebnis.