## 4.2 Messen mit kommerzieller Hardware

Die Verwendung von kommerzieller Hardware zur Messwerterfassung bietet einige Vorteile.

  Die Messwerte können in einer höheren Zeitauflösung als mit der Maus oder über die serielle Schnittstelle übertragen werden.

  Während die Zahl der Schnittstellen am PC zum Anschluss von Mäusen und seriellen Messgeräten stark begrenzt ist, können mit kommerzieller Hardware eine Vielzahl von Messwerten gleichzeitig erfasst werden. Zudem können mehrere Messboxen aneinander geschaltet werden, was die Zahl der parallel erfassbaren Messwerte noch weiter erhöht.

  Einige Messgeräte können ausschließlich an kommerziellen Messboxen betrieben werden 

Nachteil kommerzieller Hardware :

  Kommerzielle Hardware kosten entscheidend mehr Geld als die in Abschnitt 4.1 vorgestellten Lowcost- Lösungen

  die PAKMA- Box wird leider nicht mehr vertrieben, so dass beim Einsatz von PAKMA- Software zum Messen mit kommerzieller Hardware für Neuanschaffungen augenblicklich nur noch das Sensor- CASSY der Firma Leybold in Frage kommt

### 4.2.1 Verwendungshinweise zur PAKMA- Box

Die PAKMA- Box ist eine Interfacebox und ermöglicht als Interfacebox 1 die Messung von Spannungen und das Zählen von Impulsen, deren Quelle ein Laufrad, ein Sonarmeter oder ein anderer auf Impulsen basierender Sensor sein kann. Zusätzlich kann ein Relais gesteuert werden. Die Interface- BOX wird über eine ISA-Steckkarte an den Computer ange-schlossen. Warnhinweis : Die Stromversorgung für die PAKMA -Box erfolgt direkt über die Steckkarte im PC. Das Verbinden der Interfacebox mit der Steckkarte und auch das Entfernen der Interfacebox von der Steckkarte am laufenden Computer kann daher zu einer Zerstörung der Funktionsfähigkeit der Steckkarte führen. Führen Sie solche Operationen niemals am laufenden PC durch! Entfernen und Anschließen der Interfacebox an die Steckkarte darf ausschließlich am abgeschalteten Computer vorgenommen werden.

Abb.4.26 die PAKMA- Box mit Kabel für angeschlossenes Laufrad und Verkabelung für Spannungsmessung im Kanal 1.

### 4.2.2 Verwendungshinweise zum Sensor Cassy

An vielen Schulen ist der Sensor- Cassy der Firma Leybold vorhanden.

Abb.4.27 zwei zusammen geschaltete Sensory- CASSYs mit Verkabelung zur Spannungsmessung auf 4 Kanälen

Dieses Gerät zum Erfassen von Messdaten wird mit einem USB- Anschluss an den PC angeschlossen. Es ist aber auch die ältere Version mit seriellem COM- Port einsetzbar.
Nach dem erstmaligen Einstecken des USB- Kabels erkennt das Betriebsystem Windows selbständig das neue Gerät und sucht nach einem Treiber. Legen Sie die zum CASSY gehörende CD ein und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen und berücksichtigen Sie dabei auch die Installationsanleitung des Sensor-Cassy. 

Damit das Gerät unter PAKMA zur Verfügung steht, muss zusätzlich die Datei PakCassy.dll in das PAKMA- Verzeichnis kopiert werden.

Im Gegensatz zur PAKMA- Box besitzt das Sensor-Cassy eine externe Spannungs-versorgung. 
Ein rotes Signallicht leuchtet, wenn das Gerät betriebsbreit ist. 

Das Sensor- Cassy wird im wesentlichen völlig analog zur PAKMA- Box verwendet.