Unbedingt für die Nutzung der Maus zu beachten:

1. Anpassung an Betriebssystem: Wenn Sie PAKMA von dieser CD installiert haben, ist die Mausmessung für Windows 3.1/95/98/ME optimiert. Wenn Sie Windows NT/2000/XP Mausmessungen machen wollen, müssen Sie erst die Datei pakmess.dll aus dem Verzeichnis \Software\6 pakmes.dlls \für Windows 2000-XP-NT in Ihr Verzeichnis PAKMA kopieren. Siehe auch Bemerkungen zu der Datei pakmess.doc.

2. Einstellungen im Betriebssystem: Damit die Mausdaten proportional übertragen und nicht von Windows dynamisch in Abhängigkeit der "Fahrweise" behandelt werden, muss in der Systemsteuerung bei der Einstellung der Maus etwas geändert werden. Wenn der Maustreiber die Option "Mausbeschleunigung" anbietet, muss diese auf "Aus" gestellt werden (Sehr wichtig!). Sinnvoll ist meistens auch, den Schieber für die Mausgeschwindigkeit ganz nach links auf den kleinsten Wert zu verschieben.

3. Anpassung der PAKMA-Projekte: Bevor Sie das erste Mal eine Mausmessung einsetzen, müssen Sie die Längeneinheit l_einh Ihres Maus-Computer-Messsystems bestimmen. Häufige Werte sind 0.00012 m oder 0.000069 m, was meistens die Voreinstellung ist. Dann müssen Sie vor jeder Unterrichtsstunde den Wert l_einh in jedem Mausprojekt im Programmeditor (aufrufbar mit F5) entsprechend Ihres Wertes ändern und die Projekte neu speichern. Die Überprüfung der Längeneinheit kann mit dem Projekt Mauseinstellung.prj geschehen. Notieren Sie sich Ihren Wert!

4. Durchführung der Messung: Eine Einschränkung betrifft die "Fahrweise" mit der Maus. Damit die Zuordnung der Koordinaten zu den Sensorachsen der Maus erhalten bleibt, darf die Maus während der "Fahrt" nicht verdreht werden, da sonst die Richtungsinformation verfälscht wird und Fehlmessungen entstehen.

Weitere ausführlichere Erläuterungen für weitergehende Benutzung der Maus:

Die PC-Maus bietet zwei Messkanäle mit guter Auflösung zur Bewegungsdokumentation und kann somit als ein- oder zweikanaliger Bewegungssensor eingesetzt werden. Das Messwerterfassungssystem besteht somit nur aus dem PC mit Maus und der zugehörigen Software. Wer bereit ist, einige Abstriche bei den Anforderungen an die Wegsensoren zu machen, der kommt ohne kostenintensive Interfaces, Steckkarten und teure Wegsensoren aus.

Verwendbare Mäuse: Es eignen serielle, PS/2- und USB-Mäuse – am besten mit Kabel. Bei den kabellosen Mäusen gibt es Unterschiede: So eignet sich die Infrarotmaus A4 Tech Wireless und die 5-Tasten-Funkmaus von Tevion, aber weniger die Microsoft Funkmaus als Wegsensor. (Empfehlung: PC 3-Tasten-Maus, 9-polig von Conrad-Elektronik).

Vorbereitungen im PAKMA-Kernprogramm: Während bei der Benutzung eines Zählrades im PAKMA-Kernprogramm durch den Messtyp „zählen“ der richtige Modus eingestellt wird, muss nun anstelledessen der Messtyp „mauszählen“ stehen. Messwert mal Längeneinheit mes_w*l_einh ergibt  auch hier die Ortsänderung dx im Zeitintervall dt. Das Aufaddieren der dx im PAKMA-Kernprogramm ergibt den Ort x.

Es gibt drei Möglichkeiten, die Maus einzusetzen:

- 1. Bewegungssensor für eine eindimensionale Bewegung

- 2. Bewegungssensor für eine zweidimensionale Bewegung

- 3. Bewegungssensor für zwei eindimensionale Bewegungen, z.B. für Stoßversuche

- Weiterführende Literatur

1. Bewegungssensor für eine eindimensionale Bewegung:

Während die Computermaus als 2-dimensionaler Bewegungssensor mit PAKMA ohne jegliche Umbauten eingesetzt werden kann, sind zur Registrierung und Analyse 1-dimensionaler Bewegungen Vorbereitungen nötig:

VORBEREITUNG AN MAUS:

Die Bewegung muss über einen Faden mit einer Sensorachse in der Maus gekoppelt werden. Dazu wird die Maus geöffnet, die Kugel herausgenommen und der Faden über die Achse einer Rasterscheibe geführt. Um den Faden sicher zu führen und um einen Schlupf zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine passende Kabeltülle und/oder einen Gummischlauch auf die Achse zu schieben und den Faden in der Tülle bzw. auf dem Schlauch laufen zu lassen (Empfehlung: Kabeldurchführungstüllen aus Weich-PVC von Conrad-Elektronik, Best.-Nr. 52 69 08 - 88, Hauptkatalog 1, 2001, S. 1108, 0,17 DM und Gummischlauch). Außerdem muss der störende Einfluss von Umgebungslicht auf die Lichtschranke durch eine Abdeckung verhindert werden.

Da die Maus ins Experiment eingebaut ist, steht sie nicht mehr zum Bedienen des Computers zur Verfügung. Eine Möglichkeit ist, zur Steuerung des Programmablaufs auf die Tastaturbedienung zurückzugreifen. Idealerweise verwendet man aber einen Computer mit einer PS/2- oder USB-Maus zum Bedienen und einer zusätzlichen seriellen Maus zum Messen. Für beide Mäuse sind die oben aufgeführten Einstellungen vorzunehmen. Einziger Nachteil dieser Konfiguration ist die Tatsache, dass die Bedienmaus während der Messung nicht benutzt werden darf. Steht kein zusätzlicher Anschluss für eine zweite Maus zur Verfügung, so ermöglicht ein Umschalter (Schaltplan bei Herrn Wilhelm erhältlich) die wechselweise Aktivierung zweier serieller Mäuse zum Bedienen bzw. Messen. In diesem Fall muss die Umschaltung auf die jeweils "richtige" Maus rechtzeitig von Hand erfolgen.

VORBEREITUNG IM PAKMA-KERNPROGRAMM:

Der Zeitschritt dt muss unbedingt ein Vielfaches von 0.025 sein, da die Maus alle 25 ms Daten sendet. Schließlich muss die Längeneinheit richtig gewählt werden. Für eine serielle Standardmaus mit aufgesetzter Kabeltülle ist l_einh:=0.00012 (also 120 µm) typisch. Der exakte Wert sollte bei jeder Maus durch Probieren ermittelt werden. Bei der Infrarotmaus A4 Tech Wireless mit aufgesetzter Kabeltülle ist l_einh:=0.0000974 (also 97,4 µm).

EINSCHRÄNKUNGEN BEIM EINSATZ DER MAUS ALS LOW-COST-SENSOR:

Die maximal detektierbare Geschwindigkeit liegt bei der Standardmaus mit oben genannter Kabeltülle typischerweise bei 0.55 m/s; treten höhere Geschwindigkeiten auf, wird trotzdem nur 0,55 m/s angezeigt. Bei der Infrarotmaus A4 Tech Wireless und der 5-Tasten-Funkmaus von Tevion mit oben genannter Kabeltülle dürfen nur Geschwindigkeiten bis 0,30 m/s auftreten, da nur dann die Mausdaten proportional übertragen werden; höhere Geschwindigkeiten werden zu klein angegeben. Daher müssen jeweils entweder solche Geschwindigkeiten vermieden werden oder es muss eine größere Führungstülle eingesetzt werden.

Zu bedenken ist auch, dass in der Maus eine Reibung vorliegt. Wenn die Bewegung möglichst reibungsfrei sein soll, dann darf die Mausachse nicht als Umlenkrolle verwendet werden, sondern es muss ein zusätzliches Laufrad als Umlenkrolle verwendet werden, so dass an der Maus der Faden nur um ca. 30° umgelenkt wird. Dann beträgt die Reibung in der Maus nur ca. 9 mN.

WEITERE MATERIALIEN:

Erläuterung zur eindimensionalen Mausmessung mit Bildern

Grundprojekt eindimensionale Mausmessung

2. Bewegungssensor für eine zweidimensionale Bewegung:

KEINE VORBEREITUNG AN MAUS:

Diese Versuche sind mit der geeigneten Software ohne jegliche Zusatzhardware und Experimentieranordnungen und ohne Umbau der Maus mit Standard-PCs realisierbar, so dass damit Schülerversuche zur 2-dimensionalen Bewegungen in einem Computer-Pool durchgeführt werden. Bei diesen Versuchen dient die Computermaus gleichzeitig zur Bedienung der Software und während des Programmablaufs als bewegtes Objekt mit Sensoreigenschaften zum Messen. Mit dieser Anordnung können krummlinige Bewegungen, wie z.B. Kurvenfahrten nachvollzogen und analysiert werden. Eine Einschränkung betrifft die "Fahrweise" mit der Maus. Damit die Zuordnung der Koordinaten zu den Sensorachsen der Maus erhalten bleibt, darf die Maus während der "Fahrt" nicht verdreht werden.

VORBEREITUNG IM PAKMA-KERNPROGRAMM:

Der Zeitschritt dt muss unbedingt ein Vielfaches von 0.025 sein, da die Maus alle 25 ms Daten sendet. Schließlich muss die Längeneinheit richtig gewählt werden. Für eine serielle Standardmaus mit aufgesetzter Kabeltülle ist l_einh:=0.000061 (also 61 µm) typisch. Der exakte Wert sollte bei jeder Maus durch Probieren ermittelt werden.

EINSCHRÄNKUNGEN BEIM EINSATZ DER MAUS ALS LOW-COST-SENSOR:

Wenn die gemessenen Geschwindigkeiten linear erfasst werden sollen, dann liegt die maximal detektierbare Geschwindigkeit bei der Standardmaus typischerweise bei 0,30 m/s. Treten höhere Geschwindigkeiten auf, wird trotzdem nur 0,30 m/s angezeigt.

WEITERE MATERIALIEN:

Erläuterung zur zweidimensionalen Mausmessung mit Bildern

Grundprojekt zweidimesnionale Mausmessung

3. Bewegungssensor für zwei eindimensionale Bewegung:

Will man mit der Maus zwei eindimensionale Bewegung wie z.B. bei einem Stoßvorgang zweier Wägen aufnehmen, muss man etwas mehr umbauen. In der oben beschriebenen Art und Weise werden zwei Mäuse umgebaut, wobei einmal die Achse mit Rasterscheibe für die x-Richtung und einmal für die y-Richtung genutzt wird. Es sollten aber nicht beide Mäuse gleichzeitig am Computer angeschlossen werden, da dann die Messgenauigkeit nachlässt. Stattdessen sollte man z.B. der Maus, bei der die y-Richtung genutzt wird, das Signal des Fototransistors entnehmen und es der anderen Maus, deren y-Fototransistor man abgeklemmt hat, einspeisen. So kann diese Maus beide Signale an den Computer senden. Es müssen aber weiterhin beide Mäuse mit Spannung versorgt werden. Eine Schaltskizze ist bei Herrn Wilhelm erhältlich.

4. Weiterführende Literatur:

- Reusch, W., Gößwein, O., Kahmann, Ch., Heuer, D. (2000): Mechanikversuche mit der PC-Maus – Ein präziser Low-Cost-Bewegungssensor – In: Praxis der Naturwissenschaften – Physik 49, Heft 6, Aulis Verlag, Köln, S. 5-8

- Reusch, W., Gößwein, O., Kahmann, Ch., Heuer, D. (2000): Computerunterstützte Schülerversuche zur Mechanik mit der Computermaus als Low-Cost-Bewegungssensor – In: Physik in der Schule 38, Heft. 4, Pädagogischer Zeitschriftenverlag, Berlin, S. 269-273

- Schmidt, M.; Wilhelm, T.; Heuer, D. (2002): Die Maus als Bewegungssensor. Kinematik und Dynamik in der Sekundarstufe I mithilfe des Computers - In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik 13, Nr. 69, S. 31 - 33

- Wilhelm, T.; Heuer, D. (2002): Fehlvorstellungen in der Kinematik vermeiden - durch Beginn mit der zweidimensionalen Bewegung - In: Praxis der Naturwissenschaften – Physik in der Schule 51, Nr. 7, S. 29 - 34

- Reusch,W.; Heuer, D. (2000): Zweidimensionale Kinematik und Dynamik – Ein Zugang mit rechnerunterstützten „Experimenten“ - In: Brechel, R. (Hrsg.): Zur Didaktik der Physik und Chemie, Probleme und Perspektiven, Vorträge auf der Tagung für Didaktik der Physik/Chemie in München, September 1999, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik (GDCP), Leuchtturm-Verlag, S. 349 – 351