## 2.5.6 Das Mess-Symbol

Das Mess-Symbol wird durch ein Kästchen dargestellt, in dem "Mess" steht und in dem sich zusätzlich noch ein kleines Bild befinden kann, das symbolisiert, ob Impulse gezählt werden, mit einem Zählrad, Sonarmeter oder PC-Maus gemessen oder ob eine Spannung ausgelesen wird. Das Mess-Symbol nimmt bei Aufruf eine Messung vor und gibt dann den Wert aus, der von PAKMA durch eine Messung oder Reproduktion der Messung geliefert wird. Es sind beliebig viele Ausgangs-Pfeile erlaubt, jedoch natürlich keine Eingangspfeile, da das Ergebnis eines Messvorgangs ausgegeben wird. Beispiele zur Anwendung des Messsymbols finden Sie im Abschnitt 4.2.4 Messen über ein VisEdit - Wirkungsgefüge.

Abb.2.40 Messwert Eigenschaften

Abb2.41 Interface wählen

Bei den allgemeinen Einstellungen im Eigenschafts-Dialog (Abb.2.40) geben Sie neben den Standardeinstellungen die Art der Messung an. Zunächst müssen Sie wählen, ob sie mit der "PAKMA- Box", der "CASSY- Box" oder mit "sonstige" Messwerte erfassen wollen (mit der Maus oder Messwerte aus einer Datei). Da sie mit PAKMA nicht gleichzeitig mit der CASSY- Box und der PAKMA- Box arbeiten können, müssen Sie sich eindeutig für ein Interface entscheiden.

Um das Interface zu wechseln klicken Sie auf das Symbol und wählen die vorhandene Hardware aus (Abb.2.41). Je nach gewähltem Typ des Messwerts können Sie aus Unterschiedlichen Messtypen wählen. Abbildung 2.40 zeigt die verschiedenen Messtypen der PAKMA- Box. Zusätzlich müssen Sie angeben über welchen Eingangskanal des Messgeräts die Messung erfolgt. Falls Sie eine Spannung messen wollen, müssen Sie noch den Mess-Bereich wählen.

Haben Sie dagegen die CASSY- Box als Messtyp gewählt erscheint ein Dialog, mit dem Sie auswählen können, ob Sie eine Spannungsmessung, eine Strommessung, eine Impulsmessung oder eine Messung mit einem Zählrad vornehmen wollen (siehe Abb.2.42). Falls das Zählrad die Impulse entsprechend dem Drehsinn über zwei getrennte Kabel erfasst, können Sie daraus mit der Auswahl Vor/Rück eine vorzeichenbehaftete Impulszahl erzeugen. Näheres hierzu finden Sie im Abschnitt 4.2.2 Messen mit dem Sensor - CASSY

Abb.2.42 Messtypen der CASSY- Box

Bei Wahl des Messtyps "Sonstiges" öffnet sich ein Dialog mit dem Sie auswählen ob Sie eine Messung mit der Maus vornehmen oder aber Messwerte aus einer Datei einlesen wollen (Abb.2.43). Wenn Sie sich für eine Mausmessung entscheiden können Sie weiter wählen, ob Sie den Maustreiber von Windows für die Messung auslesen wollen oder die Maus als serielles Messgerät an einem COM- Port des Computers betreiben (Abb.2.44) .

Für die Beschreibung des Messsymbols wurde VisEdit in der Version 1.5a verwendet. In zukünftigen Programmversionen ist noch das Auslesen serieller Messgeräte wie z.B. einer Digitalwaage vorgesehen.

| Abb.2.43 Messtyp "Sonstige" | Abb.2.44 Einstellungen für Mausmessung |
| --- | --- |