### 4.2.3 Messbefehle im PAKMA- Kernprogramm

Wie schon im Abschnitt 4.1.1 ausgeführt gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten im PAKMA Programme mit Messaufgaben zu erstellen. Entweder man gibt das Kernprogramm mit den Messbefehlen selbst ein, oder aber man misst über ein VisEdit- Wirkungsgefüge und lässt sich das Kernprogramm automatisch von VisEdit erzeugen. Das Messen über ein VisEdit- Wirkungsgefüge wird im nächsten Abschnitt 4.2.4 beschrieben.

Die Messbefehle im PAKMA- Kernprogramm zur Messung mit der PAKMA- Box und zur Messung mit dem Sensor Cassy sind völlig analog. Daher sind die folgenden Ausführungen für beide Messboxen gültig.

Zunächst werden einige Messbefehle von PAKMA charakterisiert

Prinzipiell kann man die Messbefehle von PAKMA in die beiden Gruppen Messtypen und Messschritte einteilen.

### Messtypen

Mit PAKMA- Messtypen wird der Rechner auf das Messen einer bestimmten Art von Messungen eingestellt. In jedem Fall muss, bevor eine Messung erfolgen kann, ein solcher Messtyp im Kernprogramm festgelegt werden.

Ein einmal aufgerufener Messtyp bleibt so lange aktuell, (d. h. die folgenden Messschritte beziehen sich auf diesen Messtyp) bis er durch einen neu aufgerufenen Messtyp abgelöst wird. Die Ausführungen in diesem Kapitel werden sich auf die beiden Messtypen

- Zählen von Impulsen in einem Zeitintervall

- Messen von Spannungen/Strömen

beschränken, da sich viele Messwerte der Physik mit Hilfe von Impulsen oder Spannungen darstellen lassen, man denke z.B. an die Temperaturmessung, die mit Hilfe eines NTC auf eine Spannungsmessung zurückgeführt wird, ebenso die Messung von Geschwindigkeiten, die auf die Messgröße Impulse/Zeiteinheit zurückgeführt werden, oder aber an Ort-Messung mit einem Sonarmeter, die ebenfalls auf die Messgröße Impulszählung zurückgeführt wird.

#### Zählen von Impulsen in einem Zeitintervall

Der zugehörige PAKMA- Messtyp lautet:

zählen

Mit dem Messtyp zählen werden Impulse innerhalb eines Zeitintervalls dt gezählt. Diese Impulszahl kann dann, wie gewünscht, weiterverarbeitet werden. Beispielsweise kann man die Gesamtimpulszahl seit Beginn einer Messung ermitteln, indem man die Impulszahlen, die in den einzelnen Zeitintervallen gemessen wurden, durch entsprechende Anweisungen im Kernprogramm aufsummiert.

Ein Anwendungsgebiet des Messtyps zählen ist das Ausmessen von Wegen bzw. Entfernungen. Dies kann realisiert werden, indem pro zurückgelegter Einheitslänge auf geeignete Weise ein Impuls erzeugt wird z B. mit einer Lichtschranke. 
Mit einer Doppelgabellichtschranke kann auch eine Vor-rückwärts- Bewegung erfasst werden. Die Zählimpulse, die die Rückwärtsbewegung erfassen, werden dann als zweite Zählrate intern mitgemessen.

Mit dem Befehl

vor_rück

werden die Anzahl der Impulse, welch ein einem Zeitintervall dt registriert wurden, vorzeichengerecht addiert.

Multipliziert man dann die Anzahl der Impulse mit der Einheitslänge, so erhält man den während dieses Zeitintervalls zurückgelegten Weg. Ein Anwendungsbeispiel hierfür ist die Aufnahme der Ort-Zeit-Kurve des Federschwingers mit dem Zählrad. ^

Ein weiteres Beispiel ist die Ortsmessung mit einem Sonarmeter. Im Gegensatz zum Sensor-CASSY besitzt die PAKMA- Box einen extra Eingang zum Anschluss eines Sonarmeters. Die Messung über diesen Eingang wird in PAKMA durch den Befehl

Sonarmeter(Kanal)

vorbereitet. Die Verwendung eines Sonarmeters wird am Beispiel Aufnahme der Ort-Zeit-Kurve des Federschwingers mit dem Sonarmeter gezeigt.

#### Spannungen messen

Der zugehörige PAKMA- Befehl lautet:

u_meter

Mit Hilfe dieses Messtyps können Spannungen gemessen werden. Die maximalen Werte, die dabei vom Rechner mit Hilfe der PAKMA- Box erfasst werden können, sind ±10 Volt. Demzufolge müssen, wenn nötig, die aufzunehmenden Spannungen über eine Spannungsteilerschaltung so verkleinert werden, dass sie vom Rechner gemessen werden können. Als Messbereiche stehen bei der PAKMA- Box ±10V, ±1V, ±0,1V sowie ±0,01V zur Verfügung.
Beim Sensor CASSY kommen als Messbereiche ±30V, ±10V, ±3V, ±1V, ±0,3V sowie ±0,1V in Frage.

Vorsicht : Betreiben Sie die Messboxen nur innerhalb des vom Hersteller angegebenen zulässigen Spannungsbereich!

Mit dem Messtyp u_meter kann gleichzeitig auf bis zu 16 Kanälen gemessen werden.
Ein Beispiel für den mehrkanaligen Einsatz des Messtyps u_meter ist die Untersuchung von Auf- und Entladevorgängen am Kondensator.

### Messschritte

Nachdem ein bestimmter Messtyp festgelegt wurde, wird die Messung durch die Angabe sogenannter Messschritte gesteuert und durchgeführt. Erst durch diese Messschritte wird der Messvorgang ermöglicht.

Messschritte können prinzipiell erst dann ausgeführt werden, wenn zuvor ein Messtyp aufgerufen wurde. Alle folgenden Messschritt-Befehle beziehen sich dann auf diesen Messtyp.
Wir werden oft verwendete Messschritte kurz erläutern. Die Messschritte von PAKMA sind einfach zu erlernen, da sie im Wesentlichen den Handlungen entsprechen, welche bei manuell durchgeführten Messungen auszuführen sind.

Bei einigen Messschrittbefehlen müssen zusätzliche Parameter angegeben werden, dies wird bei den entsprechenden Befehlen näher erläutert. Welche Messschritte zur Verfügung stehen, und in welcher Reihenfolge diese anzuwenden sind, wird zusätzlich anhand von Beispielen verdeutlicht. 
Bevor der eigentliche Messvorgang, der dem Ablesen eines Messgerätes entspricht, erfolgen kann, sind einige Vorbereitungen zu treffen.

Zuerst erfolgt das Vorbereiten des Messschritts

vorb(f);

Damit wird der Rechner auf das Aufnehmen einer neuen Messreihe vorbereitet. Der zugehörige PAKMA- Befehl lautet vorb(f), wobei als Parameter eine Feldvariable f angegeben werden muss, die angibt, in welchem Feld die Messwerte gespeichert werden sollen. Dies ist notwendig, um Messwerte gegebenenfalls später bei einer Reproduktion wieder aus dem Speicher aufrufen zu können. Es stehen dazu 16 einzelne Messdatenfelder zur Verfügung, die mit 1, 2, ... durchnummeriert sind und dadurch voneinander unterschieden werden können. Wenn Sie z.B. eine 3-Kanalige Spannungsmessung aufnehmen, werden diese intern zu einem Block zusammengefasst, so dass eine neue zweite Messreihe mit vorb(2) aufzurufen ist und nicht unter vorb(4). Trotzdem können nur insgesamt fünf Messreihen gespeichert werden, da damit intern 15 Datenfelder (5x3 =15) belegt sind.

Nun legt man die äußere Form des Messablaufs durch den Befehl

s_folg('modus',zeitschritt)

die „Schrittfolge“ fest.

Mit diesem Befehl gibt man an, auf welche Art und Weise zwei Messungen nacheinander durchgeführt werden sollen. In den meisten Fällen bietet sich die zeitgesteuert intermittierende Messung an. Der Typische Messbefehl lautet dann s_folg('i',dt). Bei dieser Art der Schrittfolge wird bei Aufruf der Messung vor dem „Ablesen“ des Messwertes so lange gewartet, bis ein vorgegebenes Zeitintervall dt ab dem letzten Messaufruf abgelaufen ist. Genau dann wird die erneute Messung ausgeführt. Dabei steht der erste Parameter 'i' für die durchzuführende zeitgesteuert intermittierende Messung, der zweite Parameter dt gibt das Zeitintervall zwischen zwei Messungen in Sekunden an. Dieses Zeitintervall dt definiert man als Konstante zu Beginn des Kernprogramms. Diese Art der Messung ermöglicht es, jeweils zwischen zwei Messungen die Aufbereitung der Messwerte (eventuell notwendige Berechnungen sowie die Darstellung der Ausgabegrößen in einem Ausgaben-Fenster) zeitgetreu vorzunehmen. Der Verlauf der Ausgabegrößen kann somit parallel zum Versuchsablauf auf dem Bildschirm in Echtzeit beobachtet werden.

Die Alternativen modus=f für fortlaufende Messung, d.h. beim ersten Messaufruf werden alle Messungen (normalerweise 256) durchgeführt und anschließend verarbeitet und ausgegeben und modus=e für Einzelmessungen d.h bei jedem Messaufruf wird eine Messung durchgeführt, werden in Kapitel 5 näher beschrieben.

Falls eine einkanalige Messung mit dem aktuell aufgerufenen Messtyp durchgeführt wird ist der Befehl

mes

zur Aufnahme eines Messwertes zu verwenden.

Der Messwert wird dann mit

v:=mes_w

an eine Variable v übergeben.

Bei einer Parallelmessung auf n Kanälen wird zur Messung der Befehl

mes_p(n)

verwendet, wobei n die Zahl der Kanäle angibt.

Mit dem Befehl

u_j:=mes_wp(j)

bei einer mehrkanaligen Messung wird der Messwert im Kanal j aus der letzten Messung an die Variable u_j übergeben.