### 4.2.4 Messen über ein VisEdit- Wirkungsgefüge

Der Vorteil der Messung mit einem VisEdit- Wirkungsgefüge ist, das neben der Messdatenaufbereitung auch ein schneller Vergleich zwischen einem Modell und einer Realmessung möglich ist. Im einem Beispiel im Abschnitt 4.2.5 wird dies am Beispiel des Federschwingers gezeigt.

Abb.4.28 Wirkungsgefüge mit Messsymbol

Das Arbeiten mit dem Wirkungsgefüge-Editor, der automatisch ein PAKMA- Kernprogramm erzeugen kann, wurde bereits in Abschnitt 2.1.3 beschrieben. Die Vorteile, die sich dabei für die Durchführung von Messungen ergeben, sind kurz in Abschnitt 4.1.1 ausgeführt.

Da VisEdit, anders als die gängige Modellbildungssoftware, auch Symbole für die Durchführung von Messungen bereitstellt, Mit dem Messsymbol kann auf einfache Weise eine Messung in das Wirkungsgefüge eingebaut werden (siehe Abb.4.28) Das verwendete Messinterface und der Messtyp werden über den Eigenschaftsdialog festgelegt. Lesen Sie dazu den Abschnitt 2.5.6 . Im folgenden werden die wesentlichen Schritte zur Einstellung der Eigenschaften des Messsymbols kurz wiederholt :

Eigenschaften des Messsymbols bearbeiten

1. Schritt : Nachdem Sie das Messsymbol auf dem Editorfenster angeklickt haben öffnet sich der Eigenschaftsdialog für das Erfassen des Messwertes. Um die verwendete Messhardware zu wählen klicken Sie auf die Schaltfläche . Es erscheint ein Dialogfeld zur Auswahl der Messhardware :

2. Schritt : Auswahl der PAKMA- Box bzw. CASSY- Box unter "Auswahl der Messhardware"

| Abb.4.29 Typ PAKMA-Box | Abb.4.30 Typ Sensor-CASSY |
| --- | --- |

3. Schritt : Wahl des Messtyps unter "Typ".

Die möglichen Messtypen in Schritt 3 hängen von dem zuvor gewählten Interfacetyps ab. 
Wenn Sie z.B. die Messhardware die PAKMA- Box gewählt haben, können Sie aus den Messtypen Impulse zählen, Zählrad, Sonar, Bitmuster einlesen und Spannungsmessung wählen. Beim Messtyp Spannungsmessung müssen Sie zusätzlich einen Messbereich auswählen (siehe Abb.4.29). Anschließend geben Sie noch ein, auf welchem Kanal der PAKMA- Box gemessen wird.

Wenn Sie z.B. zwei Sonarmeter an der PAKMA- Box (vgl. Abb.4.26)angeschlossen haben und mit dem Messsymbol den Messwert des zweiten Sensors einlesen wollen, wählen Sie den Messtyp Sonarmeter und geben Sie als Kanalnummer "2" ein.

Haben Sie dagegen den Sensor- CASSY als Messhardware ausgewählt müssen Sie wählen, ob Sie Spannung (Input A oder B), Strom (nur Input A), Impulszählungen (Input A oder B) oder aber über ein Zählrad messen wollen. Falls Sie eine zweikanalige Messung mit dem Zählrad beabsichtigen müssen Sie angeben, ob die in dt gezählten Impulsraten entsprechend ihrem positivem bzw. negativem Vorzeichen bereits intern addiert werden sollen. 4.30).